90L-4三相异步电动机使用说明书

文件版本：V1.0 正式归档版

适用机型：南京苏玛 90L-4（1.5kW/4极/380V）

执行标准：GB/T 755、GB/T 1032、JB/T 10391 三相异步电动机通用标准

用途说明：本文件为原厂规范整理版，适配南京苏玛90L-4全系普通三相异步电机，可直接用于现场运维、设备存档、检修交底、验收资料归档

## 1 产品型号释义

90L-4为工业通用标准三相异步电动机型号，南京苏玛同款机型参数释义统一，具体含义如下：

- 90：电机机座中心高度90mm

- L：长机座铁芯规格（适配大功率基座）

- 4：4极电机，同步转速1500r/min，满载额定转速约1440r/min

机型属性：全封闭自扇冷式、鼠笼转子、全铜绕组、高效节能工业通用电机，适用于无特殊防爆要求的常规工业传动场景。

## 2 主要额定技术参数

本机型为南京苏玛90L-4标配额定参数，所有运行、检修、校验均以此参数为准：

- 额定功率：1.5kW

- 额定转速：1440r/min（满载工况）

- 额定电压：380V，额定频率：50Hz

- 额定电流：3.7A

- 接线方式：Y/△（380V常规星形接法，可按工况切换）

- 工作制式：S1 连续不间断工作制

- 防护等级：IP54（防尘、防溅水，工业通用防护）

- 冷却方式：IC411 全封闭自扇冷式

- 绝缘等级：F级，绕组最高温升80K

- 功率因数：0.82

- 效率：≥84%（高效节能标准）

- 启动电流倍数：7倍额定电流

- 启动转矩倍数：2.2倍额定转矩

- 安装方式：标准B3底脚安装，可选B5法兰、B35复合安装

## 3 正常使用环境条件

电机需在符合以下标准的环境中运行，超工况使用会加速绝缘老化、缩短设备使用寿命、引发故障损坏：

- 海拔高度：≤1000m，海拔超1000m环境需降功率使用

- 环境温度：-20℃～+40℃

- 相对湿度：25℃环境下，月平均湿度≤95%，无凝露、无积水浸泡

- 环境要求：无强腐蚀性气体、无易燃易爆介质、无剧烈冲击振动、无大量粉尘油污堆积

- 户外使用需加装防雨、防尘防护设施，禁止长期淋雨、暴晒、积水浸泡

## 4 投运前检查与验收规范

核心运行前提：设备投运前必须逐项检查，杜绝带故障、带隐患通电运行

- 外观检查：机座、端盖、接线盒、风扇罩无裂纹、变形、磕碰损伤，固定螺栓齐全完好

- 盘车检查：手动转动转轴，运转顺滑无卡滞、无摩擦异响、无扫膛、无轴向窜动过量问题

- 绝缘检测：采用500V兆欧表测量，冷态绕组对地、相间绝缘电阻≥0.5MΩ；绝缘不达标严禁通电，必须烘干除湿处理

- 密封检查：接线盒密封圈完好，进线电缆贴合紧密，防止粉尘、水汽进入电机内腔

- 配件核对：风扇、风罩、键销、垫圈齐全，传动配件匹配无缺损

## 5 设备安装规范

- 基础安装：设备底座平整牢固，地脚螺栓对角均匀锁紧，杜绝运行松动、振动超标

- 传动安装：联轴器传动需精准找正，同轴度偏差符合工业标准；皮带传动张力适中，禁止过紧顶压主轴、过松打滑丢转

- 通风散热：电机四周预留充足通风空间，散热筋、风扇罩无遮挡、无积尘油污堆积，保证散热通畅

- 接线安装：进线电缆无拉扯、扭曲、受压，接线盒密封严实，杜绝松动、进尘、进水问题

- 固定要求：安装完成后复核所有紧固点位，确保无虚接、无松动，避免运行振动引发故障

## 6 电气接线规范

- 端子标识：电机接线端子标注U、V、W，任意调换两相接线即可改变电机旋转方向

- 接线要求：380V工业常规工况采用星形（Y）接法，严格按照铭牌参数接线，禁止错接导致过热、出力不足

- 紧固要求：接线端子、防松垫片齐全紧固，导线压接牢固，无虚接、松动，防止运行发热打火、烧蚀端子

- 接地要求：电机外壳保护接地可靠，接地螺栓无锈蚀、连接牢固，满足电气安全接地规范，杜绝漏电隐患

- 控制要求：配套加装断路器、接触器、热过载保护器，实现过载、缺相、短路保护

## 7 启动与运行管理要求

- 启动方式：支持直接启动，频繁启停工况需降低负载，避免绕组频繁冲击过热老化

- 电源工况：电压允许波动±5%，频率波动±1%，三相电压不平衡度＜1.5%，杜绝缺相运行

- 温度限值：电机外壳正常运行温度≤85℃，轴承部位温度≤90℃，超温立即停机排查

- 运行监控：日常运行无异常异响、剧烈振动、异味、冒烟、漏油等问题

- 紧急停机：运行中出现超温、异响、振动超标、冒烟、漏电等异常情况，立即断电停机，严禁带病运行

## 8 润滑与维护保养规范

南京苏玛90L-4电机采用封闭式滚动轴承，出厂预注优质润滑脂，适配长期连续运行：

- 常规工况：连续运行3000小时无需补脂，日常仅需检查轴承运行状态

- 恶劣工况（高粉尘、高温、重载、连续24h运行）：每2000小时检查润滑状态，必要时更换润滑脂

- 润滑标准：选用通用2#锂基润滑脂，填充轴承内腔1/2～2/3容积，禁止填满，防止散热不良、轴承抱死

- 禁忌要求：禁止混用不同型号、不同品牌润滑脂，大修时优先更换全新轴承

## 9 定期维护周期标准

- 日常巡检（每班）：检查电机温度、运行噪音、振动、接线盒密封、接地状态，发现异常及时处理

- 月度维护：吹扫电机散热筋、风扇、外壳粉尘油污，紧固地脚螺栓、接线端子、端盖固定螺丝

- 季度维护：检测绕组绝缘电阻，检查轴承运转状态、传动对中精度、皮带/联轴器磨损情况

- 年度检修：整机拆解检查、更换老化润滑脂、校验绕组参数、排查机械磨损隐患，完成整机工况标定

## 10 常见故障、原因及处理方案

### 10.1 电机通电不启动、发出嗡嗡异响

- 故障原因：电源缺相、控制回路故障、接触器触点烧蚀、接线端子松动、绕组断线、负载卡死、轴承抱死、转子扫膛

- 处理方案：检测三相电源电压与控制回路；紧固接线端子、检修接触器；脱开负载单独试机；解体检修轴承与定转子气隙，修复故障部件

### 10.2 运行振动大、异响严重

- 故障原因：地脚螺栓松动、联轴器对中偏差过大、皮带张力不均、轴承磨损损坏、风扇摩擦风罩、转子积尘失衡、定转子轻微扫膛

- 处理方案：紧固底座螺栓、重新精准对中；调整皮带张力；更换损坏轴承；清理转子积尘、调整风扇间隙，修复变形配件

### 10.3 电机异常过热、温升超标

- 故障原因：设备长期过载运行、电源电压偏高/偏低、三相电压不平衡、散热风道堵塞、缺相运行、绕组匝间/相间短路、轴承润滑不良

- 处理方案：降低负载至额定工况；校准供电电源参数；彻底清理散热积尘油污；排查缺相故障；检修绕组、更换轴承及润滑脂

### 10.4 绝缘电阻下降、电机受潮漏电

- 故障原因：接线盒密封失效、环境潮湿进水、长期闲置受潮、粉尘油污侵入绕组

- 处理方案：采用100℃-120℃低温缓慢烘干绕组，复测绝缘达标；更换老化密封配件，改善运行环境

### 10.5 电机转速不足、出力偏小

- 故障原因：电源电压过低、接线错误、皮带打滑、负载过重、转子鼠笼条轻微断裂

- 处理方案：校准供电电压、核对接线方式；调整皮带张力、减轻负载；检测转子状态，故障严重时更换转子

## 11 安全操作与维修禁令

- 所有安装、接线、检修、维修作业必须由专业电工、机修人员操作，严禁非专业人员私自拆解、接线

- 设备检修前必须断电、挂牌上锁，确认无残余电压后方可作业，杜绝带电拆机、带电接线

- 严禁超电压、超负载、缺相长期运行，避免绕组烧毁、设备报废

- 维修更换配件需匹配原厂规格，禁止随意更改线规、轴承、润滑脂型号等核心参数

- 设备外壳接地必须永久可靠，严禁拆除接地装置运行

- 维修完成后必须空载试运行15-30分钟，无异常振动、异响、温升后方可带负荷运行

## 12 设备贮存与闲置保养

- 贮存环境：放置于干燥、通风、无尘、无腐蚀性介质的室内环境，避免潮湿、淋雨、暴晒

- 闲置维护：长期停机设备，每3个月手动盘动转轴数圈，防止轴承锈蚀、卡死、绕组受潮

- 防尘防护：闲置期间封堵接线盒进线口，包裹电机主体，防止粉尘、杂质进入设备内部

- 复投使用：长期闲置设备投运前，必须检测绝缘电阻、盘车校验，合格后方可通电运行