YFB801-2粉尘防爆三相异步电动机

文件版本：V1.0 正式归档版

适用机型：佳木斯 YFB801-2（0.75kW/2极/380V）

执行标准：GB12476.1、GB12476.5 可燃性粉尘环境电气设备标准

用途说明：本文件为原厂规范整理版，可直接用于现场运维、设备存档、检修交底、验收资料归档

## 1 产品型号释义

YFB801-2 为佳木斯老式粉尘防爆三相异步电动机标准型号，各参数含义如下：

- Y：三相鼠笼式异步电动机

- F：适用于粉尘爆炸危险环境

- B：外壳保护型粉尘防爆结构（tD防爆型式）

- 80：电机机座中心高度80mm

- 1：1号标准铁芯（短铁芯结构）

- 2：2极电机，同步转速3000r/min

## 2 主要额定技术参数

本机型为YFB801-2标配参数，所有运行、检修、校验均以此参数为准：

- 额定功率：0.75kW

- 额定转速：约2825r/min（满载工况）

- 额定电压：380V，额定频率：50Hz

- 额定电流：1.8A

- 接线方式：三角形（△）接法

- 工作制式：S1 连续不间断工作制

- 防爆标志：DIP A21 TA,T4 / Ex tD A21 IP65

- 防护等级：IP65（尘密、防溅水结构）

- 冷却方式：IC411 全封闭自扇冷式

- 绝缘等级：F级，绕组最高温升80K

- 温度组别：T4，最高表面温度≤135℃

- 适用场所：可燃性粉尘20/21/22危险区域

- 安装方式：标准B3底脚安装，可选B5法兰、B35复合安装

## 3 正常使用环境条件

电机需在符合以下标准的环境中运行，超工况使用会导致绝缘老化、防爆失效、设备损坏：

- 海拔高度：≤1000m，超海拔环境需降功率使用

- 环境温度：-15℃～+40℃

- 相对湿度：25℃环境下，月平均湿度≤95%，无凝露

- 环境要求：无强腐蚀性气体、无剧烈冲击振动，无易燃易爆气体混合环境

- 户外使用需加装防护设施，禁止长期淋雨、暴晒

## 4 投运前检查与验收规范

防爆电机核心禁忌：严禁磕碰、划伤、打磨防爆接合面，破损后电机防爆资质失效，禁止投入使用

- 外观检查：机座、端盖、接线盒无裂纹、变形、磕碰损伤，所有密封橡胶垫完整、无老化破损

- 盘车检查：手动转动转轴，运转顺滑无卡滞、无摩擦异响、无扫膛现象

- 绝缘检测：采用500V兆欧表测量，冷态绕组对地、相间绝缘电阻≥10MΩ；绝缘低于0.5MΩ严禁通电，必须烘干处理

- 密封检查：电缆密封圈与进线电缆外径匹配，压紧密封良好，杜绝粉尘、水汽进入电机内腔

- 资质核对：防爆标志、合格证与现场危险区域等级匹配

## 5 设备安装规范

- 基础安装：设备底座牢固平整，地脚螺栓对角均匀锁紧，避免运行振动导致防爆止口松动、变形

- 传动安装：联轴器传动需精准找正，同轴度偏差符合标准；皮带传动张力适中，禁止过载顶压电机主轴

- 通风散热：电机四周预留足够通风空间，散热筋无遮挡、无积尘堆积，保证散热效果

- 接线安装：进线电缆无外力拉扯、扭曲，接线盒密封严实，杜绝松动、漏气、漏尘问题

## 6 电气接线规范

- 端子标识：电机接线端子标注U、V、W，任意调换两相接线可改变电机转向

- 接线要求：380V工况严格采用三角形（△）接法，禁止错接星形接法，避免电机出力不足、过热烧毁

- 紧固要求：接线端子、防松垫片齐全紧固，无松动、虚接，防止运行发热打火

- 接地要求：电机外壳保护接地可靠，接地螺栓无锈蚀、连接牢固，满足防爆电气接地规范

## 7 启动与运行管理要求

- 启动方式：支持直接启动，频繁启停工况需适当降低负载，避免绕组过热老化

- 电源工况：电压允许波动±5%，频率波动±1%，三相电压不平衡度＜1.5%

- 温度限值：轴承外壳最高温度≤95℃，电机外壳最高表面温度≤135℃

- 紧急停机：运行中出现异响、冒烟、异味、异常升温、剧烈振动，立即断电停机排查

## 8 润滑与维护保养规范

YFB801-2小型粉尘防爆电机采用双面密封免维护轴承，常规工况终身免补脂：

- 常规工况：无需定期加注润滑脂，正常运行无需润滑维护

- 恶劣工况（高温、高粉尘、连续重载）：大修时更换全新轴承，配套填充ZL-2锂基润滑脂

- 润滑标准：轴承内腔填充1/2容积即可，禁止填满，防止轴承散热不良、过热抱死

- 禁忌要求：禁止混用不同型号、不同品牌润滑脂

## 9 定期维护周期标准

- 日常巡检（每班）：检查电机温度、运行噪音、振动、外壳积尘、接线盒密封状态，发现异常及时处理

- 月度维护：吹扫电机散热筋、外壳粉尘，紧固设备所有固定螺栓、接线端子

- 季度/2500小时维护：停机检测绝缘电阻，检查轴承运行状态、防爆密封结构完整性

- 年度检修：全面绝缘检测、结构检查、密封件更换，完成整机工况校验

## 10 常见故障、原因及处理方案

### 10.1 电机通电不启动、嗡嗡异响

- 故障原因：电源缺相、接触器触点烧蚀、接线端子松动、绕组断线、负载卡死、轴承抱死、转子扫膛

- 处理方案：检测三相电源电压、检修控制回路；复测绕组直流电阻；脱开负载单独试机；解体检查轴承与定转子气隙

### 10.2 运行振动大、异响严重

- 故障原因：地脚螺栓松动、联轴器对中不良、轴承磨损损坏、风扇摩擦风罩、转子积尘失衡、定转子扫膛

- 处理方案：紧固底座螺栓、重新同轴找正；更换损坏轴承；清理转子积尘、调整风扇间隙；检修变形端盖与弯曲转轴

### 10.3 电机异常过热、温升超标

- 故障原因：设备长期过载、电源电压异常、三相电压不平衡、散热粉尘堵塞、缺相运行、绕组匝间/相间短路、轴承润滑不良

- 处理方案：减负运行、校准电源参数；彻底吹扫散热结构；排查缺相故障；检修绕组、更换轴承润滑组件

### 10.4 绝缘电阻下降、设备受潮

- 故障原因：接线盒、机座密封失效，粉尘、水汽侵入电机内腔，环境湿度过高

- 处理方案：100℃-120℃低温缓慢烘干电机绕组，复测绝缘达标后，更换全部老化密封垫片

## 11 防爆维修强制安全禁令

粉尘防爆电机维修必须严格遵守以下规范，违规维修将导致防爆失效，引发安全事故：

- 拆解检修时，严禁磕碰、划伤、打磨防爆接合面，接合面损伤后设备报废，禁止继续使用

- 所有密封垫、电缆密封圈、防尘防水配件，老化破损必须更换新品，禁止复用旧件

- 设备装配时，螺栓必须对角分次均匀拧紧，保证防爆接合面完全贴合、密封严实

- 粉尘危险区域开盖检修，必须断电挂牌上锁，静置10分钟以上，规避内部余热引燃粉尘风险

- 绕组重绕必须严格匹配原厂线规、匝数、绝缘参数，禁止随意更改设备核心参数

- 维修完成后，必须空载试运行30分钟，无异常后方可带负荷运行

## 12 设备贮存与闲置保养

- 贮存环境：放置于干燥、通风、无尘、无积水的室内环境，远离腐蚀性介质

- 闲置维护：长期停机设备，每3个月手动盘动转轴，防止轴承锈蚀、卡滞

- 防尘防护：闲置期间封堵接线盒进线口，做好整机防尘防护，避免杂质进入设备内部